RDs-9 个人剂量仪

Personal Dosimeter

- 宽量程、低功耗、耐过载

- 即时数据存储，掉电不丢失

- 累积剂量、剂量率和工作时间可切换显示

- 超阈值声光报警及LCD指示，报警阈值连续可调

- 红外数据通讯及系统软件便于剂量数据规范化管理

●  精心的设计保证测量的安全性和可靠性

RDs-9个人剂量仪

▉功能

·

该个人剂量仪可监测X、γ辐射引起的个人累积剂量当量Hp(10)和个人剂量当量率Hp(10)。剂量当量、剂量当量率和累计工作时间值可通过按键切换由LCD显示读出。累积剂量和剂量率超阈值时给出声、光报警及LCD指示。测量数据即时储存，且掉电不丢失。记录数据通过红外通讯方式传输至读出器，由读出器经RS485接口方式输送到计算机（工作站）。剂量仪可单独使用，也可与读出器和计算机管理系统网络组合应用。

▉能量响应特性                                 ▉系统结构方式

▉技术指标

| 探测器 | 半导体探测器 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 累积剂量: 0.01Sv10Sv，剂量率: 0.1Sv/h1Sv/h |
| LCD显示 | 累积剂量: 0.00Sv9999mSv，剂量率: 0.01Sv/h1999mSv/h，工作时间：099小时59分 |
| 报警值 | 累积剂量: 1Sv10Sv之间连续可调，剂量率: 1Sv/h1Sv/h之间连续可调 剂量增量：1Sv999Sv之间连续可调 超时报警：1分99小时59分之间连续可调 |
| 报 警 | 声、光及LCD指示，对累积剂量及剂量率超阈值报警、电池欠压报警、工作超时报警、探测器失效报警、累积剂量增量提示报警。 报警声强在距剂量仪30cm处大于 80dB |
| 能量响应 | <±30%（50keV1.5MeV） |
| 剂量率响应 | <±20% (1Sv/h10Sv/h) <±15% (10Sv/h1Sv/h) |
| 过载特性 | 大于20Sv/h |
| 电 源 | 一节AA型3.6V锂电池，电池寿命 >2000小时。当显示欠压符号之后仍可正常工作8小时以上 |
| 温度特性 | <±15%, -10℃+40℃ |
| 湿度特性 | <±10%, 40%90%RH(35℃) |
| 重 量 | 90g |
| 尺 寸 | 90×62×25(不计夹子厚度) |

联系电话：13810637587， 010-62488062转100

E-mail： raditech@163.com         http://www.raditec.net